ТРАНСАКТИНИДНЫЕ СВЕРХТЯЖЕЛЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В лаборатории Радиохимии

проводятся систематические исследования по разработке  методов выделения и изучения химических свойств новых трансактинидных сверхтяжелых элементов на примере исследования поведения их легких гомологов в растворах, содержащих различные комплексообразующие лиганды.

Показана  возможность изучения химических свойств ультра малых количеств ТАЭ      (комплексообразование, устойчивость комплексов, состояние окисления) с использованием ионообменных и экстракционно-хроматографических методов.

Найдены оптимальные условия и разработаны новые подходы для выделения СТЭ в процессе их получения на циклотроне.

Схема on-line выделения элемента 114, образующегося в ядерной реакции:

242Pu (48Ca, 3n) 287114

с последующей идентификацией по

долгоживущему продукту распада 267Rf

287114 (α) → 283112 (α) → 279110(α) → 275108 (α) → 271106 (α) → 267Rf (с. д.)

0. 5 M HBr

катионит

анионит

катионит

1

267Rf  (Т1/2 = 3час)

3

Pu, Th, An (III), Ca

СТЭ  с Z ≥ 106 -114

2