Принцип работы и основные характеристики приборов

гамма-спектрометра ФОГС, масс-спектрометра МАЛ-1Ф,

термодетектора ТЕРМОФОБ, сейсмометра СЕЙСМО-1,

детектора космической пыли МЕТЕОР-Ф.

В 2009г. в соответствии с Федеральной космической программой России будет  осуществлен запуск космического аппарата «Фобос-Грунт».

Основной целью  проекта является забор и доставка на Землю образцов грунта Фобоса. Для аттестации места посадки КА «Фобос-Грунт» на поверхности Фобоса в ГЕОХИ РАН совместно с организациями-соисполнителями (ИПМ РАН, ИФЗ РАН) был разработан и изготовлен комплекс научной аппаратуры:

● гамма-спектрометр ФОГС

● масс-спектрометр МАЛ-1Ф

● термодетектор ТЕРМОФОБ

● сейсмометр СЕЙСМО-1

Кроме того, был изготовлен детектор космической пыли МЕТЕОР-Ф для изучения метеорных частиц на трассе полета и в окрестностях Марса и Фобоса.

С помощью указанных выше приборов будут решены следующие научные задачи:

● Изучение содержания основных породообразующих элементов от водорода до железа и естественных радиоактивных элементов калия, тория, урана.

● Исследование состава газообразной компоненты породы Фобоса.

● Определение теплофизических свойств грунта.

● Изучение внутреннего строения Фобоса.

Гамма-спектрометр ФОГС предназначен для определения концентрации естественных радиоактивных и основных породообразующих элементов: водорода, углерода, кислорода, магния, алюминия, кремния, калия, кальция, титана, марганца, железа, тория и урана в слое породы толщиной до 2м.

Прибор состоит из двух блоков: блока детектирования, в состав которого входит сцинтилляционный детектор детектор на основе кристалла CsI и полупроводниковый детектор для изучения потока тепловых нейтронов и многоканальный амплитудный анализатор импульсов (рис.1).

Рис.1 Гамма-спектрометр ФОГС

Методика эксперимента основана на регистрации гамма-излучения естественных радионуклидов калия, тория, урана и гамма-излучения, обусловленного ядерными взаимодействиями космических лучей с элементами, входящими в состав пород Фобоса.

Технические характеристики приведены в Табл.1

Табл.1

| Гамма-спектрометр ФОГС | Измеряемый параметр | Энергия гамма-квантов, поток тепловых нейтронов |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | Гамма-кванты: от 0,3 МэВ до 9,0 МэВ, Нейтроны до 0,4 эВ |
|  | Точность измерений | 1-2 вес.% для основных породообразующих элементов |
|  | Масса прибора | 4,5 кг |
|  | Энергопотребление | 8 Вт |
|  | Информативность | 2052,5 байта ∕ 30 мин. |

В соответствии с циклограммой работы научной аппаратуры прибор будет работать на трассе полета по часу в месяц для измерения фона, обусловленного ядерными взаимодействиями космических лучей с конструктивными элементами прибора и КА. На поверхности Фобоса периодическое включение прибора на 150 мин в соответствии с циклограммой работы комплекса научной аппаратуры.

Масс-спектрометр МАЛ-1      предназначен   для  исследования  состава      газообразной компоненты породы.

Прибор МАЛ-1Ф входит в состав хромато-масс-спектрометрического комплекса ХМС (ИКИ РАН и ГЕОХИ РАН).

Прибор представляет собой монопольный масс-спектрометр пролетного типа, состоящий из ионного источника, электродной системы анализатора и блока электроники  (рис.2).

Рис.2

Методика работы прибора МАЛ-1Ф основана на регистрации спектра масс летучих компонент породы, поступающих из хроматографа  ИКИ РАН.

Технические характеристики приведены в Табл.2

| Масс-спектрометр МАЛ-1 | Измеряемый параметр | Масса ионов газовой компоненты, выделенной из грунта Фобоса. |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | От 1 до 200 а.е.м. |
|  | Точность измерений | Лучше 1 а.е.м. |
|  | Масса прибора | 4,5 кг |
|  | Энергопотребление | 40 Вт |
|  | Информативность | < 300 кбайт |

В соответствии с циклограммой прибор включается однократно на 40 мин после поступления пробы грунта в хроматограф.

Термодетектор ТЕРМОФОБ предназначен для теплофизических измерений в  приповерхностном слое грунта Фобоса.

Конструктивно прибор состоит из трех термодатчиков, расположенных на разных опорах посадочного устройства аппарата и блока электроники (рис.3).

Рис.3

Метод основан на активной термометрии с применением контактного нагрева грунта и регистрации обратных тепловых потоков.

Технические характеристики прибора приведены в Табл.3.

Табл.3

| Термодетектор ТЕРМОФОБ | Измеряемый параметр | # Температура грунта |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | 100 - 380 K |
|  | Точность измерений | 0,25 К |
|  | Масса прибора | 0,955 кг |
|  | Энергопотребление | 2,5 Вт |
|  | Информативность | 367 кбайт |

В соответствии с циклограммой проводится 10 сеансов измерений по 50 мин.

Сейсмометр СЕЙСМО-1 предназначен для изучения внутренней структуры Фобоса.

Конструктивно прибор состоит из трех блоков: узкополосного сейсмометра, широкополосного сейсмометра и блока электроники (рис.4)

Рис.4

Метод основан на регистрации сейсмоколебаний, возникающих под действием ударов метеоритов о поверхность Фобоса..

Технические характеристики прибора приведены в Табл.4

Табл.4

| Сейсмометр СЕЙСМО-1 | Измеряемый параметр | # Величина смещения грунта |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | 10-710-12 м |
|  | Точность измерений | 10% |
|  | Масса прибора | 0,955 кг |
|  | Энергопотребление | 0,5 Вт |
|  | Информативность | ~ 200 кбайт∕час |

Прибор включается на поверхности Фобоса и работает непрерывно в течение всей миссии.

Детектор космической пыли МЕТЕОР-Ф предназначен для определения плотности  потока метеорных частиц вблизи Марса, получения данных о физико-динамических параметрах метеорных частиц, принадлежащих пылевой оболочке Марса, а также для оценки метеорной опасности полетов космических аппаратов.

Конструктивно прибор выполнен в виде моноблока, включающего в себя полусферическую мишень, открытую в космическое пространство, коллектор ионов и узел электроники  (рис.5)

Рис.5

Принцип метода основан на явлении испарения и ионизации метеорных частиц при высокоскоростном ударе частиц о мишень.

Технические характеристики прибора приведены в Табл.5

Табл. 5

| Детектор космической пыли МЕТЕОР-Ф | Измеряемый параметр | Масса, скорость метеорных частиц |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон измерений | Скорость от 3 до 35 км/с Масса - от 10-14 до 10-5 г |
|  | Точность измерений | Масса – 30% Скорость: 10% - в диапазоне 3-10 км/с 30%- в диапазоне 11-35 км/с |
|  | Масса прибора | 3,5 кг |
|  | Энергопотребление | 4,5 Вт |
|  | Информативность | 4 кбайта∕сброс |

Прибор работает непрерывно до момента посадки КА на поверхность Фобоса.

Реализация указанных выше экспериментов позволит впервые определить элементный состав пород Фобоса, наличие и состав летучих, получить данные о теплопроводности породы, о внутреннем строении Фобоса, прояснить вопрос о существовании пылевых колец в окрестностях Марса.

Разработанная малогабаритная, портативная научная аппаратура может найти применение в областях народного хозяйства, не связанных с космической деятельностью, в частности: в геологических и геофизических работах, мониторинге природных и техногенных катастроф в труднодоступных районах Земли.

Глубокая признательность директору Института академику Э.М.Галимову за постоянное внимание и участие, а также всем разработчикам и изготовителям научной аппаратуры.

ЦИКЛОГРАММА

Гамма-спектрометр «ФОГС»

В соответствии с циклограммой работы научной аппаратуры прибор будет работать на трассе полета по часу в месяц для измерения фона, обусловленного ядерными взаимодействиями космических лучей с конструктивными элементами прибора и КА.

На поверхности Фобоса периодическое включение прибора на 150 мин в соответствии с циклограммой работы комплекса научной аппаратуры.

Масс-спектрометр «МАЛ-1»

В соответствии с циклограммой прибор включается однократно на 40 мин после поступления пробы грунта в хроматограф.

Термодетектор «ТЕРМОФОБ»

В соответствии с циклограммой проводится 10 сеансов измерений по 50 мин.

Сейсмометр «СЕЙСМО-1»

Прибор включается на поверхности Фобоса и работает непрерывно в течение всей миссии.

Детектор космической пыли «МЕТЕОР-Ф»

Прибор работает непрерывно до момента посадки КА на поверхность Фобоса. Сеансы связи с прибором на трассе полета один раз в месяц.